Inhoudsopgave

1.	Checklist Contractvorming (URL 4013)	3

2.	Checklist Opname (URL 4013)	5

3.	Checklist Voorbereiding (URL 4013)	7

4.	Checklist Uitvoering (URL 4013)	9

5.	Checklist Oplevering (URL 4013)	14

6.	Checklist Projectdossier (URL 4013)	16

## Checklist Contractvorming (URL 4013)

| Projectnummer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |  |  |  |
| Opdrachtgever: |  |  |  |  |  |
| RM/GM/anders: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Toelichting en aandachtspunten |  |
| Vergunningen en aanvullende juridische eisen BRL 6.2.2, URL 3.2.5, bijlage 4 |  |  |  |  |  |
| Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig ? |  | ja | nee |  |  |
| Is er een vergunning? |  | ja | nee |  |  |
| Bij ‘nee’, heeft u de opdrachtgever hierop gewezen? |  | ja | nee |  |  |
| Zijn er voorwaarden ? |  | ja | nee |  |  |
| - voorwaarden vanuit de monumentenverordening? |  | ja | nee |  |  |
| - voorwaarden vanuit de vergunning? |  | ja | nee |  |  |
| - voorwaarden vanuit de subsidie? |  | ja | nee |  |  |
| Zijn die voorwaarden verwerkt in de offerte? |  | ja | nee |  |  |
| Aard van het werk. Heeft het bedrijf de competenties in huis om de werkzaamheden uit te voeren? |  | ja | nee |  |  |
| Restauratiecategorie BRL 6.2.3 en URL 3.1 en 3.2.1 |  |  |  |  |  |
| Heeft de opdrachtgever de restauratiecategorie aangegeven? |  | ja | nee |  |  |
| a. | Werk van professionele opdrachtgever: Bij nee: is de opdrachtgever verzocht de restauratiecategorie alsnog vast te leggen? | ja | nee |  |  |
| b. | Werk van opdrachtgever ‘overig’: Bij nee: heeft u een voorstel gedaan voor de restauratiecategorie? | ja | nee |  |  |
| Restauratiecategorie: 1 Conserveren, 2 Repareren, 3a Kopiëren, 3b Imiteren, 3c Verbeteren |  |  | Aangeven welke categorie van toepassing is (op een werk kunnen meer categorieën voorkomen) |  |  |
| Is in de offerte vastgelegd op welke restauratiecategorie de offerte is gebaseerd? |  | ja | nee |  |  |
| Verantwoordelijkheden/instapmoment BRL 6.2.1, 6.2.3, 6.4 en URL 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 |  |  |  |  |  |
| Is het instapmoment vastgelegd? |  | ja | nee |  |  |
| - Offerteaanvraag van professionele opdrachtgever (deze is verantwoordelijk voor alle informatie die nodig is om een offerte conform BRL ERM 4000 te kunnen maken) |  |  |  |  |  |
| Is de offerteaanvraag (incl. besteksvoorschriften indien van toepassing) gecontroleerd op juistheid, volledigheid en eenduidigheid? |  | ja | nee |  |  |
| Zijn onduidelijkheden opgelost ? |  | ja | nee | n.v.t |  |
| Zijn eventuele wijzigingen bevestigd aan de opdrachtgever ? |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| - Offerteaanvraag van niet professionele opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bouwtechnische en bouwhistorische opname. Als deze niet is uitgevoerd De opname kan door de certificaathouder worden uitgevoerd (URL 3.2.1). - Indien dit het geval is dient de opname te voldoen aan eisen. Zie daarvoor checklist opname. |  |  |  |  |  |
| Is er een bouwhistorische en bouwtechnische opname |  | ja | nee |  |  |
| Bij nee: - heeft u de opdrachtgever daarop gewezen? |  | ja | nee |  |  |
| - Heeft u aangeboden een opname te verzorgen? |  | ja | nee |  |  |
| - Heeft u gezorgd dat uw opname aan eisen in checklists contractvorming en opname voldoet. |  | ja | nee |  |  |
| Indien de bouwtechnische of bouwhistorische opname niet door u is uitgevoerd. - Heeft er een ingangscontrole plaatsgevonden? |  | ja | nee |  |  |
| - Voldoet opname aan eisen in checklists contractvorming en opname ? |  | ja | nee |  |  |
| - Bij nee: heeft u dit bij de opdrachtgever aangegeven? |  | ja | nee |  |  |
| Goedkeurmomenten en tussentijds overleg BRL 6.3, 6.2.3, URL 3.2.1, 3.3.2, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.3, 3.7, 4.2.5 t/m 4.2.7 |  |  |  |  |  |
| Zijn er goedkeurmomenten afgesproken ? |  | ja | nee |  |  |
| Is vastgelegd dat de opdracht schriftelijk bevestigd wordt ? |  | ja | nee |  |  |
| Is de opdrachtgever op zaken gewezen die voor de opdrachtgever relevant zijn? (zaken waar hij als doorgaans minder gespecialiseerde en wellicht minder professionele partij mogelijk niet bij stil staat) |  | ja | nee | n.v.t |  |
| Indien van toepassing: is vastgelegd of er (tussentijdse) besprekingen (bouwvergaderingen) tussen opdrachtgever en u zijn en wie, wanneer een verslag maakt? |  | ja | nee | n.v.t |  |

## Checklist Opname (URL 4013)

| Opname (bouwhistorisch en bouwtechnisch) – BRL 6.2.1, URL 3.2.4, 3.3.2 en bijlage 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NB: bij een opdracht van een professionele opdrachtgever (zie BRL 6.4) valt deze stap onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. U dient wel te controleren of de gegevens volledig en juist zijn en indien ze niet volledig zijn dit te melden bij de opdrachtgever. Bij een opdrachtgever ‘overig’ (zie BRL 6.4) bent u verantwoordelijk voor de bouwhistorische en bouwtechnische opname. |  |  |  |  |
| Projectnummer: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
| Opdrachtgever |  |  |  |  |
| RM/GM/Anders: |  |  |  |  |
|  | Toelichting en aandachtspunten |  |  |  |
| Waardenstelling |  |  |  |  |
| Zijn bouwhistorische waarden vastgesteld (materiaal, vorm en functie, inclusief bouwsporen) | ja | nee |  | bij ‘nee’ melden aan opdrachtgever |
| Opname bestaande situatie/ technische staat |  |  |  |  |
| Zijn de houtsoort(en), de kleur, tekening, patroon en structuur van de bestaande parketvloer vastgelegd? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermelden soort hout en eigenschappen |
| Is er een materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd? |  |  |  | Bij ‘ja’ vermelden opbouw en bevestiging parket |
| Is er een onderzoek gedaan naar de samenstelling van toegepaste lijmen en oppervlaktebescherming? |  |  |  | Bij ‘ja’ vermelden samenstelling |
| Is de conditie van de parketvloer onderzocht? |  |  |  | Bij ‘nee’ melden aan opdrachtgever |
| Is de stabiliteit van de ondergrond en de dragende constructie bekend? |  |  |  | Bij ‘nee’ melden aan opdrachtgever |
| Is het historisch parket beschadigd door optrekkend vocht, condensatie of door bouwkundige of bouwfysische schadeprocessen? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Worden in de kelder of onder de parketvloer isolatie of dampdichte schermen aangebracht? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Wordt in het gebouw een klimaatinstallatie of een vloerverwarming aangebracht en is een parketvloer aanwezig die al dan niet hersteld moet worden? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Zijn alle aan bovenstaande zaken gerelateerde schaderisico’s bij herstel vastgelegd? |  |  |  | Bij ‘ja’ vermelden risico’s |
| Is er een bouwhistorische inventarisatie van de parketvloer gemaakt? |  |  |  | Bij ‘nee’ melden aan opdrachtgever |
| Zijn kwetsbare delen van decoratief inlegwerk of bijzondere legpatronen of houtsoorten onderzocht en gedocumenteerd? |  |  |  | Bij ‘nee’ doe dit alsnog |
| Zijn schades, aantastingen, ouderdomspatina, oude reparaties gedocumenteerd? |  |  |  | Bij ‘nee’ doe dit alsnog |
| Vaststellen maatregelen tot herstel |  |  |  |  |
| Is de schadeoorzaak bekend? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermelden schade oorzaak |
| Is de oplossing van de schade bekend? | ja | nee |  | Uitgangspunt is een compatibele en duurzame ingreep. Bij ‘ja’ vermelden schade oplossing |
| Is onderzocht / vastgesteld wat er gebeurt als er niet wordt ingegrepen? | ja | nee |  |  |
| Zijn er tekortkomingen / bedreigingen, die opnieuw versneld leiden tot aantasting? | ja | nee |  |  |
| Zijn er bouwfysische aspecten die (opnieuw) versneld leiden tot aantasting? | ja | nee |  |  |
| Bij de restauratiecategorie ‘Vernieuwen’: zijn de maatvoering en detaillering goed vastgelegd? | ja | nee | n.v.t. | Indien nee: doe dit alsnog |
| Is voorzien in het beschermen/markeren van zeer waardevolle delen van de parketvloer? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Is per onderdeel de restauratiecategorie vastgesteld? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermeld de restauratiecategorie |
| Is er reden om op basis van de aangetroffen situatie de opgegeven restauratiecategorie aan te passen? | ja | nee |  |  |
| Is op tekeningen of foto’s aangegeven welk schilderwerk op welke locatie geconserveerd, gerepareerd of vernieuwd wordt, incl. omvang. | ja | nee |  |  |
| Is de voor het werk benodigde kennis in huis? | ja | nee |  |  |
| Zijn geconstateerde afwijkingen m.b.t. de bestaande situatie schriftelijk gemeld bij de opdrachtgever | ja | nee |  |  |

## Checklist Voorbereiding (URL 4013)

| Voorbereiding BRL 6.2.4 onderaanneming en URL 3.3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectnummer: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
| Opdrachtgever: |  |  |  |  |
| RM/GM/anders |  |  |  |  |
| Toelichting en aandachtspunten |  |  |  |  |
| Eigen capaciteit en vaardigheden/onderaanneming |  |  |  |  |
| Kan de organisatie met eigen personeel aan de eisen van de opdracht voldoen ? | ja | nee |  |  |
| Moeten er (een) externe partij(en) ingehuurd, zo ja wie? (inhuur, o.b.v. selectiecriteria) | ja | nee |  |  |
| Heeft de ingehuurde partij alle benodigde informatie ontvangen? | ja | nee |  | Schriftelijke vastlegging nodig |
| Vergunningen en vastlegging werkzaamheden |  |  |  |  |
| Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig? | ja | nee |  |  |
| I.v.m. vergunningplicht: De mate waarin de parketvloer wordt gewijzigd: - conserveren - repareren - vernieuwen - schuren - nieuwe afwerklaag - fysische ingrepen | Aangeven welk categorie van toepassing is (op een werk kunnen meer specificaties van toepassing zijn) Hieronder invullen. |  |  |  |
| I.v.m. vergunningplicht: Worden beschermende lagen geschuurd of verwijderd? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermeld de reden |
| I.v.m. vergunningplicht: zijn er wijzigingen ten opzichte van de bestaande oppervlaktebescherming? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermeld het afwijkend type product |
| Zijn gewijzigde eisen m.b.t. de afgesproken restauratie-categorie gemeld bij de opdrachtgever? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Zijn wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht eenduidig beschreven en op tekening vastgelegd? | ja | nee | n.v.t. |  |
| Overig |  |  |  |  |
| Is het noodzakelijk om de parketvloer of delen daarvan in de timmerfabriek te vervaardigen? Par. 3.4.1 | ja | nee | n.v.t. | Bij ‘ja’ melden aan opdrachtgever |
| Wordt de interne controle van het af te leveren parketwerk uitgevoerd door dezelfde persoon als de medewerker die het parketwerk vervaardigt? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan opdrachtgever |
| Wijkt de interne controle af van Europese normen? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan opdrachtgever |
| Wijkt het in de timmerfabriek vervaardigd parketwerk af van de werkomschrijving, tekeningen, etc? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan opdrachtgever |
| Is de relatieve vochtigheid en de temperatuur in de timmerfabriek globaal gelijk aan die van de bouwplaats? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan opdrachtgever |
| Wordt in de timmerfabriek een oppervlaktebescherming aangebracht? Zo ja welke? | ja | nee |  |  |
| Zijn er beschermende maatregelen nodig? Zo ja welke? | ja | nee |  |  |
| Vinden er in het gebouw andere werkzaamheden plaats dan aan het parket? | ja | nee |  |  |
| Zijn er sporen van eerdere reparaties en/of bouwhistorische belangrijke aanwijzingen? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden bij de opdrachtgever |
| Is de techniek van demontage of uitnemen beschreven in het rapport van het vooronderzoek of in het bestek? | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden bij de opdrachtgever |
| Is voor het demonteren van de parketvloer de benodigde kennis in huis? | ja | nee |  |  |
| Moeten er vrijkomende delen bewaard en gedocumenteerd worden? | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermelden welke maatregelen nemen |
| Zijn er bijzonderheden of aandachtspunten mbt Arbo of milieu? | ja | nee |  |  |
| Zijn proefstukken gemaakt, bijvoorbeeld voor inlegwerk of marqueterieparket? | ja | nee | nvt |  |
| Zo ja: Wat was de definitieve keuze n.a.v. de proefstukken ? |  |  |  | Omschrijf de keuze |
| Is het voor het werk benodigde materiaal/ materieel in huis. | ja | nee |  |  |

## Checklist Uitvoering (URL 4013)

| Uitvoering’ URL 3.3.1, 3.3.4, 3.4 t/m 3.8 en 4.1 t/m 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De uitvoering vindt plaats volgens uitgangspunten van de URL en van de werkvoorbereiding |  |  |  |  |  |  |
| Projectnummer |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |
| Opdrachtgever: |  |  |  |  |  |  |
| RM/GM/Anders |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Toelichting en aandachtspunten |
| Omschrijving werk en restauratiecategorie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Conserveren |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| 2. | Repareren |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| 3a. | Kopiëren |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| 3b. | Imiteren |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| 3c. | Verbeteren |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| Zijn er aandachtspunten m.b.t waardenstelling? |  |  | ja | nee | n.v.t. | Bij ‘ja’ vermeld welke aandachtspunten |
| Zijn er goed-keur-momen-ten afge-sproken voor: |  | Methodiek demontage | ja | nee |  |  |
|  |  | Het voor het werk (van) elders vervaardigd en aangeleverd parket | ja | nee |  |  |
|  |  | Relatieve vochtigheid en temperatuur van de bouwplaats en het houtvochtgehalte | ja | nee |  |  |
|  |  | Toe te passen lijmen en oppervlakte bescherming | ja | nee | n.v.t. |  |
|  |  | Bij oplevering uitgevoerd werk | ja | nee |  |  |
|  |  | Andere goedkeurmomenten |  |  | n.v.t. |  |
| Is er een procedure vastgelegd voor het melden van onverwachte zaken en vondsten aan opdrachtgever? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermeld welke procedure |
| Is de schade aan het parketwerk veel groter dan opgegeven en gemeld aan de opdrachtgever? |  |  | ja | nee |  |  |
| Hebben de omstandigheden bijv. lage/hoge temp / RV invloed op de gekozen werkwijze? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Zijn tussentijdse wijzigingen gerapporteerd die een kwaliteitsvermindering of risico’s voor de toekomst inhouden? |  |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| Zijn personeel of onderaannemers geïnformeerd over de afspraken? |  |  | ja | nee | n.v.t |  |
| Zijn onverwachte zaken en evt. vondsten gemeld aan de opdrachtgever? |  |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| Verwerking Parket in het interieur – url 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| Voldoet het hout en bijkomende materialen aan de omschreven eisen (housoort, kleur, sortering etc. ) om te kunnen starten met de werkzaamheden? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ vermeld de gegevens |
| Voldoen de klimatologische omstandigheden op de bouwplaats aan die van de timmerfabriek? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Zijn alle werkzaamheden waarbij vocht vrijkomt (metselwerk, stucadoorswerk) minimaal 15 werkdagen voor de datum van de werkzaamheden aan parket afgerond? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Is de opdrachtgever geattendeerd op de risico’s bij bouwfysische ingrepen en / of het treffen van voorzieningen? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Flankerende maatregelen |  |  |  |  |  |  |
| Is voorzien in het beschermen/markeren van zeer waardevolle delen van de parketvloer? |  |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| Voldoen temperatuur en RV in het interieur aan verwerkingseisen? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Voldoet de werkomgeving aan Arbo- en milieuvoorschriften? |  |  | ja | nee |  | Indien van toepassing: is er voor binnen- toepassing ontheffing aangevraagd m.b.t. oplosmiddelhoudende oppervlaktebescherming om de historische kwaliteit bij herstel, imiteren of kopiëren te behouden? |
| Conserveren (passief) url 3.6.1 |  |  |  |  |  |  |
| Kan de parketvloer in de aangetroffen toestand behouden blijven? |  |  | ja | nee |  |  |
| Is de parketvloer beschermd tegen mechanische schade? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Bestaat er naast het schoonmaakbeleid ook een boenwasbeleid? |  |  | ja | nee |  |  |
| Conserveren (actief) url 3.6.2 |  |  |  |  |  |  |
| Worden er delen in de parketvloer vervangen, veranderd of toegevoegd? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Wordt de parketvloer geschuurd? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Worden afwerklagen of lijmresten verwijderd door middel van verfkrabbers, schuurmachines of agressieve oplosmiddelen? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Is bij onderhoud de aard van de bestaande afwerking bekend? |  |  | ja | nee |  |  |
| Is ouderdomspatina aanwezig? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Worden niet compatibele lakken op basis van kunstharsen toegepast? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Wordt insecticide aangebracht aan parket of onderliggende constructie? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ leidt dit tot schade of verkleuring |
| Is er voorafgaand aan deze behandeling gemonitord en onderzoek verricht? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Zijn er verzwakte of in het verleden aangetaste delen in de parketvloer aanwezig? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Wordt de historische kwaliteit bij herstel, imiteren of kopiëren behouden? |  |  | ja | nee |  |  |
| Repareren – url 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| Worden bij herstel dezelfde historische bevestigingstechnieken toegepast als bestaand? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ is deze techniek reversibel en compatibel? Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Worden moderne technieken toegepast? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Is er in de bestaande parketvloer dierlijke lijm of teer toegepast? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ welke |
| Wordt de ondervloer permanent verlijmd? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘ja’ melden aan de opdrachtgever |
| Wordt bij reparatie dezelfde houtsoort, zaagwijze en fijndradigheid toegepast? |  |  | ja | nee |  |  |
| Wordt bij schade aan de parketvloer door gebreken in de constructie, ook de constructie hersteld? |  |  | ja | nee |  | Bij ‘nee’ melden aan de opdrachtgever |
| Wordt voor reparatie van kleine spijkergaatjes en scheuren een elastisch vulmiddel met kurk of zaagsel toegepast? |  |  | ja | nee |  |  |
| Worden kieren en spleten kleiner dan 7 mm met hout of vulmiddel ingevuld? |  |  | ja | nee |  |  |
| Vernieuwen – url 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| Worden moderne technieken toegepast? |  |  | ja | nee |  |  |
| Worden bij grote gebreken in de constructie elementen vernieuwd? |  |  | ja | nee |  |  |
| Worden ondeugdelijke reparaties uit het verleden zonder historische waarde verbeterd of vervangen? |  |  | ja | nee |  |  |
| Wordt voor geheel nieuw te vervaardigen parket in de restauratiecategorie vernieuwen-kopiëren dezelfde houtsoort gekozen? |  |  | ja | nee |  |  |
| Onderhoud en bescherming – url 3.9.5 |  |  |  |  |  |  |
| Worden er vloeibare synthetische boenwassen toegepast? |  |  | ja | nee | n.v.t. | Bij ‘ja’ voorkom het gebruik van deze producten |
| Worden er traditionele, op terpentijn gebaseerde, kleurloze bijenwas met een kleine hoeveelheid carnaubawas toegepast? |  |  | ja | nee | n.v.t. |  |
| Worden nieuwe beschermlagen aangebracht voordat de parketvloer kaal is gelopen? |  |  | ja | nee |  |  |
| Wordt de parketvloer ‘nat’ gereinigd en met droge dweil nagedroogd? |  |  |  |  |  | Bij ‘ja’ voorkom zoveel mogelijk nat reinigen |
| Staan er metalen voorwerpen op eikenhouten vloeren? |  |  |  |  |  |  |
| Zijn er voor de buitendeuren voldoende matten geplaatst om zand en grind buiten te houden? |  |  |  |  |  |  |
| Worden meubelstukken opgetild bij verplaatsing? |  |  |  |  |  |  |
| Hout – url 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| Is het nieuwe hout duurzaam beheerd en aantoonbaar gecertificeerd volgens de FSC- en PEFC standaard? |  |  | ja | nee |  |  |
| Is de gekozen houtsoort een geschikte en bijpassende aansluiting op de al aanwezige houtsoorten? |  |  | ja | nee |  |  |
| Sluit de zaagwijze van het hout aan op de aanwezige parketvloer? |  |  | ja | nee |  |  |
| Sluit het draadverloop en groeiringbreedte aan op de aanwezige parketvloer? |  |  | ja | nee |  |  |
| Komt het houtvochtgehalte van het nieuwe hout overeen met dat van het bestaande hout? |  |  | ja | nee |  |  |
| Bevat het hout kwasten of niet gewenste kruisdradigheid? |  |  | ja | nee |  |  |
| Wordt afgeschreven met een maattolerantie van maximaal 0,25 mm? |  |  | ja | nee |  |  |
| Bevestigingsmiddelen – url 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| Wordt roestvaststaal A4 toegepast? |  |  | ja | nee |  |  |
| Sluit het gekozen bevestigingsmiddel aan op de bestaande bevestigingsmiddelen? |  |  | ja | nee |  |  |
| Lijmen – url 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| Voldoen de lijmen aan de prestaties omschreven in NEN14293:2006? |  |  | ja | nee |  |  |
| Zijn de toegepaste lijmen reversibel, compatibel en de te verlijmen onderdelen verwijderbaar en opnieuw behandelbaar? |  |  | ja | nee |  |  |
| Oppervlaktebescherming – url 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| Is het product reversibel, compatibel en waterdampdoorlatend? |  |  | ja | nee |  |  |
| Bevat het product kunsthars, siliconen,weekmakers of kleurstoffen? |  |  | ja | nee |  |  |
| Vulmiddelen – url 4.6 |  |  |  |  |  |  |
| Is het vulmiddel reversibel, compatibel en waterdampdoorlatend? |  |  | ja | nee |  |  |
| Bestrijdingsmiddelen – url 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| Tast het bestrijdingsmiddel het hout of de oppervlakte bescherming aan? |  |  | ja | nee |  |  |

## Checklist Oplevering (URL 4013)

| Projectnummer: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |
| Opdrachtgever: |  |  |  |  |  |  |
| RM/GM/anders |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Toelichting en aandachtspunten |
| URL 3.9.1 Aantonen prestaties voegwerk; 3.9.3 Voorschriften voor beheer en onderhoud en 3.9.2 oplevering |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 Aantonen prestaties voegwerk |  |  |  |  |  |  |
| Is voldaan aan de eisen voor afwerking van het parket en de oppervlaktebescherming? |  | ja | nee |  | n.v.t. |  |
| 3.9.3 Bij oplevering overdragen van relevante kennis m.b.t materialen en bijzonderheden. NB1: De categorie die van toepassing is. NB2: Voeg tekeningen en/of foto’s bij zodat duidelijk is op welke plek in de gevel de verschillende ingrepen hebben plaatsgevonden. |  |  |  |  |  |  |
| Restauratiecategorie 1 Conserveren: |  |  |  |  |  |  |
| - | de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling | n.v.t |  | Omschrijf toegepast product en reinigingswijze |  |  |
| - | de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer. | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| Restauratiecategorie 2 Repareren: |  |  |  |  |  |  |
| - | de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| - | de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer. | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| Restauratiecategorie 3A Vernieuwen – kopiëren: |  |  |  |  |  |  |
| - | de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| - | de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer. | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| Restauratiecategorie 3B Vernieuwen – imiteren: |  |  |  |  |  |  |
| - | de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| - | de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer. | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| Restauratiecategorie 3C Vernieuwen – verbeteren: |  |  |  |  |  |  |
| - | de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| - | de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer. | n.v.t |  | Omschrijf toegepaste producten |  |  |
| 3.9.2 Oplevering |  |  |  |  |  |  |
| Proces verbaal van oplevering met daarin - afspraken die afwijken van bestek, werkomschrijving, tekeningen en schetsen zoals houtsoorten en andere materialen, verbindingen, profileringen, gedemonteerde en te vervangen onderdelen of oppervlaktebescherming; - welke gebreken en onvolkomenheden zijn gebleken bij het leggen van de parket, zoals aansluiting op bestaande vloeren, voegbreedte, oppervlaktebescherming; - de wijze en mate van ventileren, isoleren en verwarmen. Bij eventuele schade aan de parketvloer door veranderingen in de bouwfysische eigenschappen na oplevering, bijvoorbeeld door het aanleggen van een vloerverwarming of bij een lekkage, kan deze informatie uitsluitsel geven bij het aansprakelijk stellen voor de schade. |  | ja |  | nee |  |  |

## Checklist Projectdossier (URL 4013)

| Projectnummer: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Opdrachtgever: |  |
| RM/GM/anders |  |
|  | Aanwezig/ NVT |
| Contractvorming |  |
| In dossier: ‘Checklist 1 contractvorming van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| - Offerte aanvraag |  |
| - Offerte |  |
| - Bijlagen bij offerte: |  |
| - Onderbouwing restauratiecategorie |  |
| - Opdrachtbevestiging |  |
| - Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| Opname (bouwhistorisch en bouwtechnisch) |  |
| In dossier: Checklist 2 Opname van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| - Bouwhistorische en bouwtechnische opname |  |
| - Materiaaltechnisch onderzoek afwerklagen en lijmen |  |
| - Bijbehorend tekeningen en foto’s |  |
| - Onderzoeksgegevens |  |
| - Omschrijving voorgestelde ingreep incl. materialen en technieken |  |
| - Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| Voorbereiding |  |
| In dossier: Checklist 3 Voorbereiding van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| - Gegevens proefstukken (bv: aantal, plaats, incl. tekeningen of foto’s, samenstelling) |  |
| - Gegevens eventuele ingehuurde partij(en) |  |
| - Gegevens vrijkomende delen (welke, waar opgeslagen, overig) |  |
| - Vergunningsplichtig |  |
| - Werkplan / tijdschema |  |
| - Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| Uitvoering |  |
| In dossier: Checklist 4 Uitvoering van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| - Gegevens en besluiten over proefstuk(ken) |  |
| - Relevante wijzigingen |  |
| - Rapporten w.o. dag- en weekverslagen, verslagen bouwvergaderingen |  |
| - Keuringsplan /-registratie |  |
| - Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |
| Oplevering |  |
| In dossier: Checklist 5 Oplevering van de URL met alle relevante bijlagen. |  |
| - Procesverbaal van Oplevering |  |
| - Overige zaken (naar eigen inzicht) |  |

Zie ook: http://www.monumententoezicht.nl